Workshop B : Gestion du réseau de l’université ESPRIT

Fascicule 5 :Protocole OSPF à accès multiple

Contexte

Pour assurer l’interconnexion entre les différentes zones, vous, en tant qu’ingénieur réseau chez l’opérateur fournisseur du backbone, avait été sollicité pour assurer la configuration du routage au sein du domaine.

Pour ce faire, vous avez opté pour une solution de routage à états de liens à savoir le protocole OSPFv2 pour une topologie à accès multiple.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- Configurer le routage OSPFv2sur une zone à accès multiple.

- Examiner les changements des rôles du DR et BDR

- Modifier la priorité OSPF.

Tâches à réaliser

Pour cette partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone« Backbone » pour accomplir les tâches suivantes :

- Configurer et vérifier le routage OSPFv2 à accès multiple

- Observer le comportement du protocole OSPFv2 dans un réseau à accès multiple.

- Examiner le changement des rôles DR et BDR en cas de panne d’un lien.

- Changer les rôles des routeurs en se basant sur la priorité des interfaces.

Partie 1 : Configuration et vérification du routage OSPFv2

- Dans cette partie, vous allez examiner la topologie du réseau et activer le routage OSPFv2 sur tous les routeurs de la zone Backbone avec un processus id « 100 » et area ID « 0 ».

NB : Les réseaux d’extrémité 20.30.X.X/30 doivent être annoncés.

- Faites la configuration du protocole OSPFv2 sur les 3 routeurs de la zone Backbone.

- Donnez les commandes utilisées sur le routeur Backbone-Router1

Backbone-Router1(config)#router ospf 100

Backbone-Router1(config-router)#network 20.30.10.0 0.0.0.3 area 0

Backbone-Router1(config-router)#network 20.30.20.0 0.0.0.3 area 0

Backbone-Router1(config-router)#network 20.20.22.0 0.0.0.255 area

Partie 2 : Examen des changements de rôles du DR et BDR

Étape 1 : Vérification de l’état des voisins OSPF

Exécutez la commande show ip ospf neighbor sur chacun des routeurs pour vérifier ses voisins.

# show ip ospf neighbour

Étape 2 : Examendes routeurs DR et BDR actuels

- La capture ci-dessus provient de quel routeur ? déterminez son rôle actuel. Donnez la commande utilisée.

Backbone-Router1

- Quel routeur est le routeur désigné (DR) ? Justifiez.

Backbone-router3 est le DR

Possede l’IDle plus elevéé

- Quel routeur est le routeur désigné de secours (BDR) ? Justifiez.

Backbone-router2 possèdent l’ID supérieure a celui de R1

- Comment le DR et le BDR sont-ils élus ? Donnez en ordre les critères d’élection

Etape1 : compare les propriété des interface (en prendre plus élevé )

Etape2 : En cas d’égalité de Etape 1 en compare le router id , celui qui possède la valeur la plus élevé sera le DR , le BDR est Celui après.

- Désactivez l’interface G0/0 sur Backbone-Router3 afin de permettre la modification des rôles. Accélérez letemps en cliquant sur le bouton « Fast Forward Time ».Observezmaintenant le nouveau rôle de chaque routeur.

- Quel routeur est le nouveau routeur DR ? pourquoi ?

Backbone-router2 possèdent l’ID supérieure a celui de R1

- Quel est le rôle du routeur restant ?

Le routeur restant devient un BDR

- Rétablissez la liaison entre Backbone-Router3 et le commutateur. Les rôles de DR et BDR ont-ils étémodifiés ? pourquoi ?

Non

- Exécutez la commande « clearipospf process » sur chacun des routeurs et vérifiez lechangement de rôles sur les différents routeurs. Quel est le rôle de cette commande ?

Réinitialiser le processus OSPF

Partie4 : Modification de la priorité OSPF

- Quelle est la priorité par défaut d’une interface OSPF ? Donnez la commande utilisée

show ipospfneighbor

Valeur :1

- Quel est l’intérêt de modifier la priorité OSPF des routeurs ?

………force l’élection des DR et BDR comme voulu

- Configurez la priorité 250 sur le routeur Backbone- Router1et la priorité 150 sur le routeur Backbone- Router3. Donnez les commandes utilisées.

Backbone-Router1(config)#int g0/0

Backbone-Router1(config-if)#ip ospfpriority 250

Backbone-Router3(config)#int g0/0

Backbone-Router3(config-if)#ip ospfpriority 150

- Exécutez la commande appropriée sur chacun des routeurs pour réinitialiser leprocessus OSPF.

- Quels routeurs sont désormais le routeur DR et le routeur BDR ? Expliquez en donnant les captures qui montrent la modification des priorités et des rôles.

Le  Routeur backbone 1 est élu DR

Le routeur backbone 2 est élu BDR

- Quelle est la priorité par défaut d’une interface OSPF ? Donnez la commande utilisée

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel est l’intérêt de modifier la priorité OSPF des routeurs ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Configurez la priorité 250 sur le routeur Backbone- Router1et la priorité 150 sur le routeur Backbone- Router3. Donnez les commandes utilisées.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Exécutez la commande appropriée sur chacun des routeurs pour réinitialiser leprocessus OSPF.

- Quels routeurs sont désormais le routeur DR et le routeur BDR ? Expliquez en donnant les captures qui montrent la modification des priorités et des rôles.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partie 5 : Observation du rôle DROther

Étape 1 : Configuration du routeur Backbone-Router4

- Insérez un quatrième routeur à la topologie, « Backbone- Router4 »et interconnectez-le au commutateur Backbone-Switch. Utilisez l’interface G0/0 sur le routeur et l’interface F0/1 sur le commutateur.

- Par la suite, insérez un serveur à la topologie « Backbone- Server »et interconnectez-le au routeur Backbone-Router4. Utilisez l’interface G0/1 sur le routeur.

- Configurezles interfaces du routeur Backbone-Router4avec les adresses IP suivantes :

Backbone-Router4

Interface G0/0adresse IP 20.20.22.4masque : 255.255.255.0

Interface G0/1 adresse IP : 20.30.52.11 masque : 255.255.255.0

- Configurez le serveur « Backbone- Server »avec l’adresse IP suivante 20.30.52.1 masque : 255.255.255.0

- Configurez maintenant le protocole OSPF convenablement sur le routeur rajoutéBackbone-Router4. Donnez les commandes utilisées.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Étape 2 : Vérificationdu rôle du routeur Backbone-Router4.

- Vérifiez le rôle du routeur Backbone- Router4. Quelle commande avez-vous utilisée ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel est le rôle du nouveau routeur ? pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel est l’état final de la contiguïté établie entre le routeur Backbone- Router4 et le routeur Backbone- Router2 ? Expliquez

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bon travail